Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 9

Диагностика планшетных компьютеров

по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части компьютерных систем и комплексов»

Руководитель

Овчинников К.Е. ____________

(подпись)

«___» ____________ 20___ года

Выполнил: обучающийся

группы №3952

Теддер Д.А. ___________

(подпись)

«___» ____________ 20___ года

По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Содержание

Введение	3

1 Теоретическая часть	4

1.1 Конструктивные особенности планшетов, влияющие на диагностику	4

1.2 Типовые неисправности планшетных компьютеров	4

1.3 Встроенные средства диагностики в Android, iPadOS и Windows	5

1.4 Фирменные и универсальные диагностические приложения	6

2 Практическая часть. Диагностика планшета Samsung Galaxy Tab S7+	7

2.1 Объект диагностики и подготовка к работе	7

2.2 Визуальный осмотр корпуса и разъёмов	7

2.3 Проверка аккумулятора и системы зарядки	7

2.4 Проверка дисплея и сенсорного экрана	8

2.5 Проверка датчиков планшета	8

2.6 Проверка камер, микрофонов и динамиков	9

2.7 Проверка беспроводных модулей	9

2.8 Проверка портов и внешних подключений	10

2.9 Проверка производительности и стабильности (стресс-тест)	10

2.10 Программная диагностика	10

3 Результаты диагностики	11

4 Ответы на контрольные вопросы	13

Заключение	16

Введение

Цель работы – освоить методику комплексной диагностики аппаратных и программных неисправностей планшетных компьютеров с учётом их конструктивных особенностей.

Задачи работы: изучить типовые неисправности планшетов; освоить встроенные средства диагностики для iPadOS, Android и Windows; научиться применять фирменные и универсальные диагностические приложения; овладеть методами проверки дисплея, сенсорной панели, аккумулятора, портов, беспроводных модулей, камер, динамиков, микрофонов и датчиков; провести полную диагностику тестового планшета, зафиксировать результаты в отчётной таблице и составить заключение о техническом состоянии устройства с рекомендациями по ремонту или замене компонентов.

Оборудование и материалы: планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S7+ (SM-T970) с несколькими неисправностями, зарядное устройство и кабель USB Type-C, адаптер USB-OTG, карта памяти microSD, проводная и Bluetooth-гарнитура, персональный компьютер для проверки передачи данных, доступ к сети Интернет.

Программное обеспечение: фирменные утилиты Samsung Members и Samsung Members Diagnostics, сторонние приложения CPU-Z, AIDA64, AccuBattery, Phone Doctor Plus, MultiTouch Tester, Sensor Test, Screen Test, Speedtest, встроенное инженерное меню Android, а также штатные средства Windows при работе с персональным компьютером.

Объект исследования поступил в диагностику с жалобами на ускоренный разряд аккумулятора, нестабильную работу сенсорного экрана в верхней части и периодические затруднения при подключении зарядного устройства.

1 Теоретическая часть

1.1 Конструктивные особенности планшетов, влияющие на диагностику

Планшетный компьютер объединяет вычислительный модуль, накопитель, аккумулятор, модули беспроводной связи и дисплейный модуль в едином неразборном корпусе. Такая компоновка определяет особенности, которые обязательно учитываются при построении методики диагностики.

Большой дисплей диагональю 7–14 дюймов повышает риск механических повреждений (трещины стекла, сколы, повреждение матрицы, битые пиксели) и усложняет равномерную проверку сенсорной панели: дефекты дигитайзера чаще локализуются по краям и в углах. Ёмкий аккумулятор (4000–12000 мА·ч) обычно приклеен к корпусу, что затрудняет замену, а интенсивная эксплуатация ускоряет набор циклов заряда-разряда и износ. У Wi-Fi-версий отсутствует сотовый модуль, поэтому основным каналом связи становится Wi-Fi, а проверка модуля сотовой связи не выполняется. Ограниченный набор аппаратных клавиш (питание и качелька громкости) осложняет вход в инженерное меню и режимы восстановления. Разъём USB Type-C или Lightning – один из самых нагруженных узлов: он страдает от частых подключений, пыли и влаги. Пассивное охлаждение приводит к троттлингу и аварийным отключениям при длительной нагрузке, особенно у Windows-планшетов на процессорах Intel. Неразборный клееный корпус исключает визуальный осмотр внутренних компонентов без нагрева и вскрытия.

Перечисленные особенности определяют порядок работы: сначала выполняются безопасные программные и визуальные проверки без разборки, и лишь при наличии оснований – аппаратные измерения и частичная разборка.

1.2 Типовые неисправности планшетных компьютеров

Неисправности планшетов делятся на пять групп: механические повреждения, деградация аккумулятора, отказы разъёмов и цепей питания, неисправности беспроводных модулей и программные сбои.

Механические повреждения (разбитое стекло, трещины матрицы, повреждение сенсорного слоя) приводят к частично работающему сенсору и «фантомным» нажатиям; при сильных ударах повреждаются шлейфы дисплейного модуля и элементы платы. Деградация аккумулятора проявляется падением фактической ёмкости до 70–80 % от паспортной, саморазрядом и отключениями при заряде 15–30 %; критический дефект – вздутие, при котором отходит задняя крышка, появляются неравномерные зазоры и деформация корпуса. Отказы разъёмов и цепей питания выражаются в нестабильной зарядке и отсутствии реакции на кабель. Неисправности беспроводных модулей – падение уровня сигнала Wi-Fi и перебои Bluetooth из-за отрыва антенного контакта. Программные сбои (зависание на заставке, сбой калибровки датчиков) устраняются переустановкой прошивки или сбросом настроек.

1.3 Встроенные средства диагностики в Android, iPadOS и Windows

Android предоставляет наиболее широкий набор встроенных средств: раздел «Об устройстве» с данными о модели, прошивке и состоянии аккумулятора, сервисное инженерное меню (коды *#0*#, *#*#4636#*#*, *#*#2664#*#*), приложение Samsung Members с модулем диагностики, а также меню разработчика со статистикой потребления ресурсов. Инженерное меню позволяет без установки приложений проверить дисплей в чистых цветах, сенсор, датчики, камеры, динамики, микрофоны и вибромотор.

iPadOS имеет ограниченные встроенные возможности: доступны только базовые сведения об устройстве и упрощённая статистика аккумулятора. Полноценная диагностика выполняется через приложение Apple Support (удалённые тесты) и внешние утилиты при подключении планшета к компьютеру, отображающие число циклов заряда и расчётную ёмкость батареи.

Windows позволяет применять развитые средства диагностики: командную строку и PowerShell (отчёт об аккумуляторе, проверка целостности системных файлов), «Просмотр событий», «Диспетчер задач», «Монитор ресурсов» и «Просмотр стабильности работы» с журналом критических ошибок драйверов; отдельно проверяются панель управления сенсорным вводом и диспетчер устройств.

Общее правило для всех платформ: результаты штатных тестов сопоставляются с данными независимых приложений, что исключает ошибку конкретного метода.

1.4 Фирменные и универсальные диагностические приложения

Фирменные приложения производителя содержат тесты, максимально приближенные к заводским: Samsung Members проверяет дисплей, сенсор, батарею, камеры, динамики, микрофоны, датчики, разъём зарядки и Bluetooth, формируя понятный отчёт; аналогичные функции выполняют Huawei Support и Apple Support.

Универсальные утилиты дают количественные данные, недоступные в настройках: CPU-Z – сведения о процессоре, памяти, накопителе, дисплее и датчиках; AIDA64 – мониторинг температур, частот и напряжений в реальном времени; AccuBattery – фактическую ёмкость аккумулятора, износ, скорость заряда и разряда; MultiTouch Tester – проверку сенсора по всей площади и числа одновременных касаний; Sensor Test – работоспособность акселерометра, гироскопа, магнитометра и датчика освещённости; Screen Test – поиск битых пикселей и засветов; Speedtest – скорость и стабильность соединения; Malwarebytes – поиск вредоносного программного обеспечения.

Совместное применение фирменных и универсальных средств даёт наиболее полную картину: первые подтверждают работоспособность узлов в штатных режимах, вторые позволяют измерить параметры и сравнить их с нормативными значениями.

2 Практическая часть. Диагностика планшета Samsung Galaxy Tab S7+

2.1 Объект диагностики и подготовка к работе

Объект диагностики – планшет Samsung Galaxy Tab S7+ (SM-T970): дисплей Super AMOLED 12,4 дюйма (2800×1752), процессор Snapdragon 865+, ОЗУ 6 ГБ, накопитель 128 ГБ, аккумулятор 10090 мА·ч, четыре динамика, два микрофона, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев в дисплее, слот microSD, Android 12 (One UI 4.1.1). Перед началом работы устройство заряжено до 35 %, сняты чехол и защитное стекло, отключены внешние аксессуары. Условия измерений одинаковы для всех тестов: 23 °С, яркость экрана 50 %, режим «Не беспокоить».

2.2 Визуальный осмотр корпуса и разъёмов

Осмотр выполнялся при ярком боковом освещении с лупой по зонам: дисплей, боковые грани, задняя панель, разъёмы, сетки динамиков, стёкла камер. На матрице обнаружены две царапины длиной около 8 мм, на изображение они не влияют. Задняя панель установлена плотно и равномерно по периметру, зазоров и деформаций нет – признаков вздутия аккумулятора и следов вскрытия не выявлено. В разъёме USB Type-C видны пыль и волокна ткани, контакты ровные, без окисления, механическая жёсткость сохранена. Ход клавиши питания и качельки громкости равномерный, без люфта; сетки четырёх динамиков чистые, стёкла камер без повреждений. Вывод: механических повреждений, требующих замены деталей, нет; загрязнение разъёма – вероятная причина нестабильной зарядки.

2.3 Проверка аккумулятора и системы зарядки

Аккумулятор проверялся тремя способами: инженерным меню (*#*#4636#*#*), приложением Samsung Members и утилитой AccuBattery, накопившей статистику за несколько циклов. В инженерном меню получены: заряд 35 %, напряжение 3,87 В, температура 27,4 °С, состояние «Хорошее». Samsung Members подтвердил исправность батареи и отсутствие аномального нагрева. Наиболее информативные данные дала AccuBattery: паспортная ёмкость 10090 мА·ч, расчётная фактическая 7630 мА·ч, износ 24,4 %; средняя скорость разряда при смешанной нагрузке 11,2 %/ч, в режиме ожидания 0,6 %/ч; скорость заряда от адаптера 45 Вт – в среднем 26 %/ч, полный цикл занимает около 2 ч 20 мин. В трёх случаях из десяти заряд не начинался с первого подключения кабеля.

Контроль процесса заряда: индикатор загорается, прирост заряда за 10 минут составил 4 % (около 400 мА·ч), нагрев корпуса в зоне разъёма не превышал 33 °С. Вывод: аккумулятор исправен, износ около 24 % соответствует естественной деградации за 3,5 года эксплуатации, а нестабильное начало зарядки связано с загрязнением разъёма, а не с батареей.

2.4 Проверка дисплея и сенсорного экрана

Тест Screen Test с последовательным выводом чёрного, белого, красного, зелёного, синего и серого полей выявил слабую неравномерность подсветки по левому нижнему краю шириной около 3 мм, заметную только в полной темноте; битых и «залипших» пикселей нет, цветопередача равномерная, полос и мерцания нет.

Сервисный тест (*#0*# → Touch) и приложение MultiTouch Tester показали, что в верхней правой зоне сенсор не регистрирует касания: линии, проводимые по этой зоне, имеют разрывы длиной 4–6 мм. Максимальное число одновременных касаний – 10 (соответствует паспорту), зоны у кромок работают корректно, фантомных нажатий нет. При работе дисплея 15 минут на максимальной яркости артефактов не появилось, автоподстройка яркости и адаптивная частота 60/120 Гц работали корректно. Вывод: дисплей исправен, засвет замены не требует; имеется локальный дефект дигитайзера площадью около 2 % поверхности.

2.5 Проверка датчиков планшета

Проверка выполнялась приложением Sensor Test с контролем реакции устройства на внешние воздействия; результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты проверки датчиков планшета Samsung Galaxy Tab S7+

| Датчик | Метод проверки | Результат |
| --- | --- | --- |
| Акселерометр | Поворот устройства в трёх плоскостях | Показания соответствуют положению, автоповорот работает |
| Гироскоп | Вращение вокруг всех осей | Отклик корректный, дрейф в пределах 0,3 °/с |
| Датчик освещённости | Изменение освещённости у верхней зоны | Яркость меняется плавно, задержка менее 0,5 с |
| Датчик приближения | Поднесение ладони к датчику | Экран гаснет и включается корректно |
| Магнитометр (компас) | Сопоставление с картами | Север определяется верно, отклонение до 5° |
| Датчик Холла | Поднесение магнитного чехла | Блокировка и разблокировка экрана работают |

Все шесть датчиков признаны исправными. Сканер отпечатков пальцев: 10 успешных распознаваний из 10, среднее время 0,4 с; область сканера находится в центре экрана и в дефектную зону сенсора не попадает.

2.6 Проверка камер, микрофонов и динамиков

Основная камера (13 Мп) формирует изображение без артефактов, автофокус переводится за 0,3–0,5 с, стабилизация работает; сверхширокоугольный модуль (5 Мп) и фронтальная камера (8 Мп) работают корректно, видео 4K/30 fps воспроизводится без пропуска кадров. Динамики проверялись тестовыми тонами и музыкой: все четыре динамика звучат, при балансе 50/50 громкость каналов одинакова, хрипов на максимальной громкости нет. Запись голоса чистая; при закрытии нижнего микрофона уровень записи падает, при закрытии верхнего остаётся остаточный сигнал.

2.7 Проверка беспроводных модулей

Wi-Fi проверялся в диапазонах 2,4 и 5 ГГц: в диапазоне 5 ГГц получено 412 Мбит/с на приём и 388 Мбит/с на передачу (ограничение тарифа 500 Мбит/с), задержка 8 мс, потерь пакетов при 20 проверках нет; в диапазоне 2,4 ГГц – 96/84 Мбит/с. Устойчивое соединение сохранялось до 25 м в прямой видимости и до 12 м через капитальную стену. Bluetooth проверялся сопряжением с наушниками, клавиатурой и колонкой: устройства подключились с первой попытки, разрывов при воспроизведении за 30 минут не было, дальность связи около 9 м. Модули GPS, NFC и слот SIM отсутствуют; карта microSD 64 ГБ определилась сразу, обмен 38 МБ/с.

2.8 Проверка портов и внешних подключений

Разъём USB Type-C проверялся по четырём направлениям: зарядка, передача данных, режим USB-OTG и осмотр контактов. Зарядка начиналась с первой попытки в семи случаях из десяти, в трёх требовалось повторное подключение, что подтвердило загрязнение разъёма; после продувки и очистки контактов зарядка начиналась успешно в десяти случаях из десяти. При подключении к компьютеру планшет определился в системе, доступ по MTP работал, скорость копирования файла 1,5 ГБ составила 32 МБ/с. В режиме USB-OTG подключены флеш-накопитель, мышь и клавиатура. Вывод: разъём исправен, замена не требуется.

2.9 Проверка производительности и стабильности (стресс-тест)

Мониторинг температур и частот выполнялся приложением AIDA64, нагрузка создавалась синтетическим тестом графики, видео 4K с записью и установкой обновлений в фоне. В простое температура процессора составляла 31 °С, аккумулятора – 27 °С, потребление около 1,2 Вт. Через 10 минут нагрузки температура процессора достигла 68 °С, корпуса – 41 °С, частота ядер снизилась с 2,84 до 2,42 ГГц. Через 30 минут температура стабилизировалась на 74 °С, троттлинг составил около 15 %, частота кадров снизилась с 60 до 54 fps без артефактов. После снятия нагрузки температура вернулась к исходной за 6 минут.

2.10 Программная диагностика

Система загружается за 22 с, зависаний нет, все разделы настроек доступны. Установлена Android 12 (One UI 4.1.1), рекомендована установка доступного обновления прошивки. Проверка антивирусом и приложением Malwarebytes угроз не выявила. В системном журнале найдены записи о сбое службы Bluetooth трёхдневной давности; после обновления настроек модуля повторных сбоев нет, ошибок файловой системы не обнаружено.

3 Результаты диагностики

Результаты всех проверок сведены в итоговую таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты диагностики планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab S7+

| № | Компонент / функция | Метод проверки | Результат и статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | Настройки, раздел «Об устройстве» | Samsung Galaxy Tab S7+, Android 12, One UI 4.1.1 – данные корректны |
| 2 | Аккумулятор | AccuBattery, Samsung Members, инженерное меню | 10090 мА·ч / 7630 мА·ч, износ 24,4 %, вздутия нет. Требует внимания |
| 3 | Зарядка и разъём USB Type-C | Подключение адаптера и ПК, осмотр под лупой | Зарядка и данные работают, загрязнение устранено. Исправен |
| 4 | Дисплей | Screen Test, вывод чистых цветов | Битых пикселей нет, слабый засвет слева снизу. Частичный дефект |
| 5 | Сенсорный экран | Сервисный тест *#0*#, MultiTouch Tester | Разрывы 4–6 мм в верхней правой зоне, 10 касаний. Локальный дефект |
| 6 | Датчики | Sensor Test, физическое воздействие | Все шесть датчиков работают корректно. Исправны |
| 7 | Сканер отпечатков | Штатная настройка биометрии | 10 из 10 успешных попыток, 0,4 с. Исправен |
| 8 | Камеры | Штатное приложение, тестовая съёмка | Изображение чёткое, автофокус и стабилизация работают. Исправны |
| 9 | Динамики и микрофоны | Воспроизведение сигналов, запись голоса | 4 динамика и 2 микрофона работают, шумов нет. Исправны |
| 10 | Wi-Fi и Bluetooth | Сети 2,4/5 ГГц, Speedtest, сопряжение | 412/388 Мбит/с, Bluetooth устойчив до 9 м. Исправны |
| 11 | microSD, USB-OTG | Карта памяти, флеш-накопитель, мышь | Карта определяется, обмен 38 МБ/с, OTG работает. Исправны |
| 12 | Производительность и охлаждение | Стресс-тест AIDA64, 30 минут нагрузки | До 74 °С, троттлинг 15 %, отключений нет. Исправно |
| 13 | Программная часть | Загрузка, обновления, антивирусная проверка | Загрузка 22 с, угроз нет, доступно обновление. Исправна |

Проведённая диагностика показала, что планшет работоспособен и имеет два эксплуатационных отклонения. Износ аккумулятора около 24 % находится в допустимых пределах: замена экономически целесообразна при износе свыше 30 %, когда время автономной работы сокращается более чем на треть. Локальный дефект сенсорной панели в верхней правой зоне вызван, вероятнее всего, микроповреждением дигитайзера при механическом воздействии; он не влияет на сканер отпечатков и системные элементы, но может осложнять ввод в верхней части экрана. Причина жалоб на зарядку – загрязнение разъёма, устранённое в ходе работы.

Рекомендации по результатам диагностики: обновить операционную систему до актуальной версии; ограничить зарядку уровнем 85 % для замедления деградации батареи; контролировать состояние аккумулятора не реже одного раза в три месяца с фиксацией расчётной ёмкости в AccuBattery; исключить длительную работу под нагрузкой во время зарядки; при появлении новых «мёртвых» зон сенсора рассмотреть замену дисплейного модуля в сборе, поскольку отдельная замена дигитайзера для данной модели технически сложна и экономически нецелесообразна. Общая оценка технического состояния – «работоспособно, требуются профилактические мероприятия», замена компонентов не требуется.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Основные конструктивные особенности планшетов, влияющие на диагностику. Большая площадь дисплея (риск повреждений и сложность проверки сенсора), ёмкий приклеенный аккумулятор (затруднённая замена, быстрый износ), частое отсутствие сотового модуля, ограниченный набор аппаратных клавиш, нагруженный разъём USB Type-C или Lightning, пассивное охлаждение и неразборный клееный корпус.

2. Методы проверки аккумулятора. Программные: инженерное меню Android (напряжение, температура, заряд), фирменные приложения, AccuBattery (фактическая ёмкость и износ), команда powercfg /batteryreport для Windows, приложения iPadOS с числом циклов. Аппаратные: визуальный контроль вздутия и геометрии корпуса, измерение тока заряда и нагрева, измерение ёмкости специальным оборудованием.

3. Как проверить сенсор по всей площади. Использовать сервисное инженерное меню (для Samsung – *#0*# → Touch) или MultiTouch Tester, провести пальцем непрерывные линии горизонтально, вертикально и по диагонали по всей поверхности, включая углы и кромки, контролируя отсутствие разрывов и «мёртвых» зон; отдельно проверить число одновременных касаний и отсутствие фантомных нажатий.

4. Датчики планшетов и их проверка. Акселерометр, гироскоп, датчики освещённости и приближения, магнитометр, датчик Холла, датчик отпечатков пальцев. Проверяются приложением Sensor Test: поворотом устройства с контролем автоповорота, вращением вокруг осей, изменением освещённости, поднесением ладони, сопоставлением компаса с картами, поднесением магнита или чехла.

5. Как провести стресс-тест. Установить приложение мониторинга (AIDA64, CPU-Z) с отображением температур, частот и нагрузки, затем создать длительную нагрузку синтетическим тестом графики, видео 4K или ресурсоёмкой игрой и в течение 15–30 минут фиксировать температуру процессора и корпуса, частоты и частоту кадров. Признаки неисправности: рост температуры до 80–90 °С, резкое падение частот, артефакты и отключения.

6. Визуальные признаки вздутия аккумулятора. Отхождение задней крышки или дисплейного модуля, неравномерные зазоры, деформация корпуса, качание на плоскости, локальный нагрев, а также быстрый разряд и отключения при 20–30 % заряда. Такой аккумулятор подлежит немедленной замене.

7. Отличия диагностики на Android, iPadOS и Windows. В Android самый широкий набор встроенных средств (инженерные коды, сервисные тесты, статистика, установка приложений). В iPadOS встроенные возможности ограничены, применяются фирменные приложения и внешние утилиты. В Windows доступны журналы событий, отчёты о питании, монитор ресурсов, но требуется учёт специфики сенсорного ввода и датчиков.

8. Сторонние приложения для комплексной диагностики. CPU-Z и AIDA64 – аппаратные данные и мониторинг; AccuBattery – износ аккумулятора; MultiTouch Tester – сенсор и мультитач; Sensor Test – датчики; Screen Test – пиксели и засветы; Phone Doctor Plus и TestM – комплексные проверки; Speedtest – скорость соединения; Malwarebytes – поиск вредоносного ПО.

9. Как проверить порт USB Type-C. Проверяются подача питания (начало и скорость зарядки, нагрев), передача данных (определение устройства на ПК, скорость копирования), режим USB-OTG (флеш-накопитель, мышь, клавиатура) и вывод звука на гарнитуру; дополнительно – осмотр контактов под лупой и механическая жёсткость разъёма.

10. Почему важны засветы. Засвет указывает на неравномерность подсветки, деформацию слоёв панели или давление изнутри (вздувающийся аккумулятор, деформированная рамка) и позволяет на ранней стадии выявить повреждение матрицы и скрытые дефекты корпуса.

11. Проблемы дисплея от перегрева. Жёлтые и синие пятна, снижение яркости, инерционность изображения, а при длительном воздействии – необратимая деградация органических слоёв OLED, «выгорание» статичных элементов; у LCD-панелей – помутнение и локальные засветы.

12. Как проверить динамики при стерео- или квадро-звуке. Воспроизвести тестовый сигнал с разделением каналов и проверить каждый канал отдельно: при закрытии динамика звук должен исчезать только в его канале. Контролировать минимальную и максимальную громкость, баланс каналов 50/50, отсутствие хрипов и искажений на низких частотах.

13. Сложности при неразборном корпусе. Внутренние компоненты недоступны без нагрева и вскрытия, поэтому проверка шлейфов и платы невозможна и приходится опираться на косвенные программные признаки; вскрытие связано с риском повреждения дисплея и нарушения герметичности.

14. Содержание протокола диагностики. Модель, серийный номер и версия ОС, перечень проверенных компонентов и методов, результаты тестов со статусами, описание дефектов с вероятными причинами, количественные показатели, рекомендации по ремонту и общее заключение о состоянии устройства; протокол подписывается и датируется.

15. Что выходит из строя чаще всего. Дисплейный модуль (механические повреждения), аккумулятор (деградация, нагрев, число циклов), разъёмы зарядки (износ, загрязнение, окисление), шлейфы и модули беспроводной связи (ослабление контактов, влага); реже – датчики и процессорные узлы из-за перегрева или попадания жидкости.

Заключение

В ходе лабораторной работы освоена методика комплексной диагностики планшетных компьютеров и выполнена полная проверка планшета Samsung Galaxy Tab S7+. Исследованы конструктивные особенности устройства, дисплей и сенсорная панель, аккумулятор и система питания, датчики, камеры, динамики и микрофоны, беспроводные модули, порты и внешние подключения, производительность и программная часть.

Устройство признано работоспособным. Выявлены износ аккумулятора около 24 % от паспортной ёмкости и локальный дефект сенсорной панели в верхней правой зоне площадью около 2 % поверхности; устранено загрязнение разъёма USB Type-C, служившее причиной нестабильного начала зарядки. Замена компонентов не требуется, рекомендованы профилактические мероприятия: обновление прошивки, ограничение уровня заряда, контроль состояния аккумулятора и отказ от длительной работы под нагрузкой во время зарядки.

Наиболее информативными методами оказались утилита AccuBattery (количественная оценка износа батареи), сервисный тест сенсора в сочетании с MultiTouch Tester (точная локализация зоны дефекта дигитайзера), стресс-тест с мониторингом температур в AIDA64 (выявление проблем охлаждения и питания) и тест чистых цветов Screen Test (обнаружение засветов).

Сложности в работе были связаны с недоступностью внутренних компонентов из-за неразборного корпуса и с необходимостью накапливать статистику в AccuBattery в течение нескольких циклов заряда-разряда. Отличие диагностики планшетов от смартфонов состоит в большей площади проверяемых поверхностей и повышенных требованиях к контролю температуры из-за пассивного охлаждения. Полученные навыки позволяют самостоятельно оценивать техническое состояние планшетных компьютеров и принимать решение о ремонте или замене компонентов.