Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

Замена экранов смартфонов и планшетов

по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части компьютерных систем и комплексов»

Руководитель

Овчинников К.Е. ____________

(подпись)

«___» ____________ 20___ года

Выполнил: обучающийся

группы №3952

Теддер Д.А. ___________

(подпись)

«___» ____________ 20___ года

По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Содержание

Введение	3

1 Теоретическая часть	4

1.1 Типы дисплеев мобильных устройств	4

1.2 Конструкция дисплейного модуля	4

1.3 Типовые неисправности дисплеев и методы диагностики	5

1.4 Технологии ремонта и подбор запчастей	5

1.5 Инструмент, материалы и организация рабочего места	6

2 Практическая часть. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S21	7

2.1 Объект ремонта и характер повреждения	7

2.2 Диагностика неисправности	7

2.3 Определение типа ремонта и подбор запчасти	7

2.4 Подготовка рабочего места и инструментов	8

2.5 Разборка устройства и демонтаж старого экрана	8

2.6 Предварительная проверка нового дисплейного модуля	9

2.7 Установка модуля и финальная сборка	9

2.8 Финальное тестирование	10

3 Протокол замены и анализ выполненной работы	11

3.1 Протокол замены дисплейного модуля	11

3.2 Анализ выполненной работы	11

4 Ответы на контрольные вопросы	13

Заключение	16

Введение

Цель работы – освоить методику диагностики неисправностей дисплейных модулей мобильных устройств, а также технологию безопасной и корректной замены экранов смартфонов и планшетов различных производителей.

Задачи работы: изучить типы дисплеев, применяемых в мобильных устройствах, и их конструктивные особенности; научиться диагностировать характер повреждения экрана и определять необходимость замены; освоить методику подбора совместимого дисплейного модуля; изучить последовательность операций по демонтажу старого и установке нового экрана; овладеть навыками работы со специальным инструментом и клеевыми составами; выполнить проверку работоспособности после замены; задокументировать процесс и заполнить итоговую таблицу отчёта.

Оборудование и материалы: смартфон Samsung Galaxy S21 (SM-G991B) с повреждённым экраном, новый дисплейный модуль в сборе с рамкой, набор прецизионных отвёрток (Phillips #000, Torx T5), пластиковые медиаторы и лопатки, присоска, антистатический пинцет, тепловоздушный фен, антистатический браслет, струбцины или фиксирующие резинки.

Расходные материалы: клей для экранов B-7000 или T-7000, специальный двусторонний скотч для дисплейных модулей, изопропиловый спирт для обезжиривания и очистки контактов, безворсовые салфетки, герметизирующая прокладка.

Материалы: инструкции по разборке конкретной модели, схема расположения винтов, бланк протокола замены, диагностические приложения для проверки сенсора и дисплея. Объект ремонта поступил с повреждённым экраном: разбито защитное стекло в верхней части, наблюдаются полосы изображения и нарушена работа сенсора в зоне повреждения.

1 Теоретическая часть

1.1 Типы дисплеев мобильных устройств

В современных смартфонах и планшетах применяются дисплеи двух основных типов: жидкокристаллические LCD (основной подтип – IPS, In-Plane Switching) и органические светодиодные OLED (разновидности AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED, P-OLED, LTPO OLED). LCD (IPS) формирует изображение подсветкой через жидкокристаллическую матрицу: отличается естественной цветопередачей и отсутствием выгорания, но имеет подсвет на чёрном фоне, меньшую контрастность, большую толщину и большее энергопотребление при высокой яркости. OLED (AMOLED) светится собственными органическими пикселями и не требует отдельной подсветки: отсюда абсолютно чёрный цвет, высокая контрастность, малая толщина и возможность изгиба; недостатки – склонность к «выгоранию» статичных элементов, падение яркости со временем, чувствительность к влаге и более высокая стоимость замены. В устройствах Samsung применяются панели Dynamic AMOLED с частотой до 120 Гц и адаптивной подстройкой (LTPO).

При замене важно точно определить тип дисплея: несовместимая матрица приводит к отсутствию изображения, артефактам или повреждению контроллера. Различают их по виду чёрного поля (у OLED оно полностью чёрное, у IPS подсвечено).

1.2 Конструкция дисплейного модуля

Дисплейный модуль – многослойная конструкция. Верхний слой – защитное стекло с олеофобным покрытием. Под ним расположен сенсорный слой (дигитайзер), регистрирующий касания: он выполняется по ёмкостной технологии и может быть интегрирован в матрицу (On-Cell, In-Cell, Y-OCTA у Samsung). Далее следует матрица (LCD или OLED), а для LCD – слой подсветки с рассеивателями и световодами.

Слои соединены прозрачным оптическим клеем OCA или жидким LOCA, а модуль с корпусом – двусторонним скотчем или герметиком по периметру. Гибкие шлейфы соединяют матрицу и дигитайзер с материнской платой. Рамка (midframe) связывает модуль с корпусом, поэтому у Samsung модуль поставляется в сборе с рамкой, а мастер переносит на новую рамку плату, аккумулятор и другие узлы. Слоистая конструкция определяет выбор ремонта: повреждение только стекла позволяет выполнить переклейку, повреждение матрицы или сенсора требует замены модуля в сборе.

1.3 Типовые неисправности дисплеев и методы диагностики

Основные неисправности: механические повреждения защитного стекла (трещины, сколы, «паутина»), повреждение матрицы (полосы, пятна, битые пиксели, отсутствие изображения), отказ сенсорного слоя (нерабочие зоны, «фантомные» нажатия), повреждение шлейфов и разъёмов, деградация OLED-панели (выгорание, падение яркости, пятна от перегрева).

Диагностика начинается с визуального осмотра: определяются целостность стекла, расположение трещин, сколы у кромок. Затем устройство включают и оценивают изображение: полосы, пятна и мерцание указывают на повреждение матрицы, отсутствие изображения при целом стекле – на повреждение шлейфа или контроллера, нерабочие зоны и самопроизвольные нажатия – на повреждение дигитайзера.

Для проверки шлейфа применяется приём слабого нажатия на верхнюю часть корпуса в месте его прохождения: если изображение на мгновение появляется, вероятнее всего, нарушен контакт или надорван шлейф. Дополнительно выполняются сервисные тесты: проверка сенсора по всей площади (для Samsung – *#0*# → Touch), тест чистых цветов, проверка датчика приближения и сканера отпечатков. Результат формулируется однозначно: повреждено стекло, матрица, сенсорный слой или шлейф, – от этого зависят технология ремонта и его стоимость.

1.4 Технологии ремонта и подбор запчастей

Переклейка тачскрина (замена только защитного стекла) выполняется, если матрица и сенсорный слой исправны: старое стекло удаляется на сепараторе при нагреве, остатки клея счищаются, новое стекло приклеивается ламинацией под вакуумом. Метод трудоёмок, требует специального оборудования и не гарантирует отсутствие пузырей, поэтому применяется ограниченно. Замена модуля в сборе (дисплей и сенсор, часто с рамкой) – основной и наиболее надёжный способ: сохраняются заводские характеристики и калибровка матрицы; для Samsung предпочтителен сервисный комплект с рамкой, упрощающий перенос узлов и снижающий риск повреждения дисплея.

Запасные части делятся на оригинальные (OEM) – заводские сервисные комплекты, восстановленные (refurbished) – модули с новым стеклом на оригинальной матрице, и совместимые (копии), уступающие по яркости, цветопередаче и надёжности. При подборе учитываются точная модель и её региональная версия, диагональ, разрешение, тип матрицы, наличие сканера отпечатков и версия разъёмов: экономия на дешёвой копии приводит к сбоям сканера и повторному ремонту.

1.5 Инструмент, материалы и организация рабочего места

Для замены дисплея необходимы набор прецизионных отвёрток (Phillips #000, Torx T5, для отдельных моделей – Pentalobe), пластиковые медиаторы и лопатки, присоска, антистатический пинцет, тепловоздушный фен или термостол, антистатический браслет с заземлением, струбцины или фиксирующие резинки, лупа. Расходные материалы: клей B-7000 или T-7000, двусторонний скотч для дисплейных модулей, изопропиловый спирт, безворсовые салфетки, новая герметизирующая прокладка.

Рабочее место организуется с хорошим освещением, оснащается антистатическим ковриком и заземлением; винты раскладываются по ёмкостям в порядке извлечения. Перед разборкой устройство выключается, извлекается лоток SIM, аккумулятор разряжается ниже 25 % – заряженная литий-ионная батарея при механическом повреждении представляет повышенную опасность. Нагрев корпуса выполняется при 90–100 °С с постоянным контролем.

2 Практическая часть. Замена дисплейного модуля Samsung Galaxy S21

2.1 Объект ремонта и характер повреждения

Объект ремонта – смартфон Samsung Galaxy S21 (SM-G991B) с дисплеем Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,2 дюйма (2400×1080, до 120 Гц), сканером отпечатков в дисплее, процессором Exynos 2100, ОЗУ 8 ГБ, накопителем 128 ГБ и аккумулятором 4000 мА·ч. Устройство поступило с жалобами на разбитый экран: в верхней правой части повреждено защитное стекло, появились вертикальные полосы изображения и перестала работать часть сенсорной панели.

2.2 Диагностика неисправности

Визуальный осмотр показал разветвлённую сеть трещин на защитном стекле в верхней правой части и скол кромки. Матрица в зоне повреждения давала вертикальные зелёные и розовые полосы, а часть изображения не воспроизводилась, что указывает на повреждение не только стекла, но и самой панели. Проверка сенсора сервисным тестом (*#0*# → Touch) выявила нерабочую область площадью около 12 % экрана, фантомных нажатий не зафиксировано, сканер отпечатков пальцев, расположенный в центральной части, работал неустойчиво.

Нажатие на верхнюю часть корпуса в зоне шлейфа не приводило к восстановлению изображения, что подтвердило повреждение матрицы, а не нарушение контакта. Остальные узлы – камеры, динамики, микрофоны, аккумулятор, модули Wi-Fi и Bluetooth – работали штатно. Заключение: повреждены защитное стекло и матрица, частично нарушена работа сенсорного слоя; требуется замена дисплейного модуля в сборе.

2.3 Определение типа ремонта и подбор запчасти

Учитывая повреждение матрицы, переклейка тачскрина в данном случае невозможна: она не восстанавливает изображение, поэтому выбрана замена модуля в сборе. Для модели SM-G991B подобран сервисный комплект дисплея в сборе с рамкой (артикул GH82-24534A): Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,2 дюйма, разрешение 2400×1080, частота обновления до 120 Гц, встроенный сканер отпечатков пальцев, олеофобное покрытие, установочные шлейфы и рамка в комплекте.

Альтернативные варианты – оригинальный модуль без рамки (требует переклейки на существующую рамку и увеличивает риск повреждения дисплея), восстановленный (refurbished) модуль с новой стеклянной крышкой и совместимый модуль стороннего производителя. Принят вариант сервисного комплекта с рамкой как наиболее надёжный: он обеспечивает точную посадку, сохранение заводской калибровки и работоспособность сканера отпечатков пальцев.

2.4 Подготовка рабочего места и инструментов

Рабочее место организовано на антистатическом коврике при ярком освещении с лампой-лупой, использован антистатический браслет с заземлением; устройство выключено, лоток SIM извлечён, уровень заряда снижен до 22 %. Подготовленный инструмент и материалы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Инструменты и расходные материалы, использованные при замене

| № | Инструмент или материал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор прецизионных отвёрток (Phillips #000, Torx T5) | Разборка корпуса и крепления платы |
| 2 | Пластиковые медиаторы, лопатки | Отделение крышки и дисплея от корпуса |
| 3 | Присоска | Создание зазора между модулем и корпусом |
| 4 | Тепловоздушный фен (термостол) | Нагрев клеевого слоя до 90–100 °С |
| 5 | Антистатический пинцет, браслет | Работа с шлейфами, защита от статики |
| 6 | Клей B-7000, двусторонний скотч, изопропиловый спирт | Фиксация модуля, очистка и обезжиривание |
| 7 | Безворсовые салфетки, лупа, струбцины | Очистка поверхностей, контроль, фиксация |

2.5 Разборка устройства и демонтаж старого экрана

Работы выполнялись в следующей последовательности. На первом этапе устройство обесточено, извлечён лоток SIM, выполнена разрядка аккумулятора до безопасного уровня. На втором этапе задняя крышка прогрета по периметру феном при температуре около 100 °С в течение 2–3 минут, после чего присоска и пластиковая лопатка использованы для отделения крышки от корпуса; клеевой слой по периметру удалён.

На третьем этапе откручены винты защитных пластин (11 винтов Torx T5 и один винт Phillips #000), снята верхняя защитная пластина, отсоединён шлейф аккумулятора – это обязательная операция перед дальнейшими действиями. На четвёртом этапе демонтированы экранирующие пластины, отсоединены шлейфы дисплея и сканера отпечатков, материнская плата, динамики и аккумулятор перенесены на новую рамку сервисного комплекта.

На пятом этапе старая рамка с повреждённым модулем прогрета по периметру, присоска обеспечила зазор, медиатор отделил модуль от корпуса; шлейфы извлечены без повреждения. Остатки клея и осколки стекла удалены с корпуса, поверхность обезжирена изопропиловым спиртом. Обнаруженная сложность: в верхней части корпуса клей застыл сильнее, потребовался дополнительный нагрев до 100 °С и аккуратное отделение медиатором, чтобы не повредить антенный модуль.

2.6 Предварительная проверка нового дисплейного модуля

Перед окончательной установкой выполнена обязательная предварительная проверка: шлейфы нового модуля подключены к материнской плате, подключён аккумулятор, устройство включено. Артефактов, полос и засветов нет, цветопередача равномерная, яркость соответствует исправной панели; сенсор реагирует по всей площади, мультитач распознаёт 10 касаний; сканер отпечатков считывает отпечаток с первой попытки; датчики приближения и освещённости работают корректно.

После положительного результата проверки аккумулятор отключён, шлейфы отсоединены для окончательной установки. Такая проверка исключает необходимость повторной разборки в случае обнаружения дефекта нового модуля.

2.7 Установка модуля и финальная сборка

По периметру корпуса нанесён клей B-7000 с фиксирующей прокладкой, дисплейный модуль установлен в корпус с совмещением по рамке. Подключены шлейфы дисплея и сканера отпечатков пальцев, подключён шлейф аккумулятора, установлены защитные пластины и закручены винты в обратной последовательности. Выполнена проверка включения, после чего установлена задняя крышка с новым клеевым слоем и герметизирующей прокладкой; устройство зафиксировано струбцинами на 1,5 часа до полного схватывания клея.

После фиксации проверено качество сборки: зазоры по периметру равномерные, перекосов и люфтов нет, кромки модуля совпадают с корпусом, клей не выступает на поверхность. Влагозащита восстановлена прокладкой по периметру, что особенно важно для модели с заводской защитой от влаги.

2.8 Финальное тестирование

После полной сборки выполнено комплексное тестирование устройства; результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты финального тестирования после замены дисплейного модуля

| № | Проверяемый параметр | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загрузка операционной системы | Система загружается штатно, время загрузки 21 с |
| 2 | Изображение (цвета, яркость, артефакты) | Артефактов и битых пикселей нет, яркость и цветопередача равномерные |
| 3 | Сенсорная панель и мультитач | Все зоны реагируют, разрывов линий нет, распознаётся 10 касаний |
| 4 | Сканер отпечатков пальцев в дисплее | Проверен 10 раз, успешных распознаваний 10, среднее время 0,4 с |
| 5 | Датчики приближения и освещённости | Автояркость и отключение экрана при разговоре работают |
| 6 | Камеры, динамики, микрофоны | Работают без замечаний, посторонних шумов и артефактов нет |
| 7 | Зарядка и разъём USB Type-C | Зарядка идёт, быстрая зарядка определяется, передача данных работает |
| 8 | Качество сборки | Зазоры равномерные, перекосов, люфтов и следов клея нет |

3 Протокол замены и анализ выполненной работы

3.1 Протокол замены дисплейного модуля

По результатам работы составлен протокол замены, содержащий сведения об устройстве, характере повреждения, применённых материалах и результатах проверки (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты замены экрана смартфона Samsung Galaxy S21

| № | Параметр | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель устройства | Samsung Galaxy S21 (SM-G991B), серийный номер определён по наклейке и в настройках |
| 2 | Тип дисплея (оригинальный) | Dynamic AMOLED 2X, 6,2 дюйма, 2400×1080, 120 Гц, сканер отпечатков в дисплее |
| 3 | Характер повреждения | Разбито защитное стекло, повреждение матрицы (вертикальные полосы), частичный отказ сенсора |
| 4 | Результат диагностики | Повреждены матрица и дигитайзер; шлейфы исправны, контакт не нарушен |
| 5 | Тип ремонта | Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой (переклейка невозможна) |
| 6 | Новый дисплейный модуль | Сервисный комплект GH82-24534A, Dynamic AMOLED 2X 6,2 дюйма, в сборе с рамкой |
| 7 | Инструменты и материалы | Отвёртки Phillips #000 и Torx T5, медиаторы, присоска, фен, клей B-7000, изопропиловый спирт |
| 8 | Время выполнения замены | 95 минут, включая сушку клея под фиксацией |
| 9 | Результат предварительной проверки | Изображение есть, артефактов нет, сенсор и сканер отпечатков работают |
| 10 | Результат финального тестирования | Устройство работает корректно, замечаний нет |
| 11 | Выявленные сложности | Сильно застывший клей в верхней части корпуса, потребовался дополнительный нагрев и осторожное отделение модуля |
| 12 | Заключение | Замена выполнена успешно, устройство пригодно к дальнейшей эксплуатации |

3.2 Анализ выполненной работы

Диагностика полностью подтвердилась: предполагаемое повреждение матрицы и сенсорного слоя совпало с фактическим состоянием, поэтому выбранная замена модуля в сборе оказалась единственно возможным решением. Наибольшие затруднения вызвали отделение старого модуля от корпуса из-за сильного клеевого соединения в верхней части и работа с тонкими шлейфами сканера отпечатков пальцев, требующая предельной аккуратности.

Качество выполненной замены оценено как высокое: зазоры равномерные, перекосов и люфтов нет, все функции устройства – изображение, сенсор, сканер отпечатков, датчики, камеры, звук, зарядка – работают штатно, герметичность восстановлена. Предварительная проверка модуля перед окончательной установкой позволила убедиться в его исправности и избежать повторной разборки.

Экономическая целесообразность самостоятельной замены подтверждена: стоимость сервисного комплекта дисплея составила 12 400 рублей, тогда как ремонт в сервисном центре с работой и материалами оценивается в 19 000–21 000 рублей, то есть экономия составляет порядка 35–40 %. При этом самостоятельная замена оправдана только при наличии опыта и инструмента: при отсутствии навыков риск повреждения шлейфов, потери влагозащиты и повреждения аккумулятора делает обращение в сервисный центр более рациональным.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Основные типы дисплеев и их отличия. Применяются LCD (подтип IPS) и OLED (AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED, LTPO). LCD формирует изображение подсветкой через матрицу: естественная цветопередача, отсутствие выгорания, но подсвет на чёрном фоне и большая толщина. OLED светится собственными органическими пикселями: абсолютно чёрный цвет, высокая контрастность, малая толщина, но склонность к выгоранию и дороже в замене.

2. Признаки повреждения матрицы и защитного стекла. Повреждение только стекла проявляется трещинами и сколами при работоспособном изображении и сенсоре. Повреждение матрицы даёт полосы, пятна, битые пиксели, мерцание или отсутствие картинки при целом стекле; повреждение сенсорного слоя – неработающие зоны или фантомные нажатия.

3. Как определить неисправность шлейфа, а не матрицы. Следует аккуратно нажать на верхнюю часть корпуса в зоне прохождения шлейфа: если изображение на мгновение появляется или восстанавливается, вероятнее всего, нарушен контакт в разъёме или надорван шлейф; если реакция отсутствует, а повреждённая область стабильна, повреждена матрица. Дополнительно разъём проверяют на загрязнения и окисление, а шлейф осматривают под лупой.

4. Почему перед разборкой необходимо отключить аккумулятор. Отключение аккумулятора исключает короткое замыкание и повреждение электронных компонентов при отсоединении и подключении шлейфов, защищает мастера от поражения током и предотвращает случайное включение устройства. Кроме того, это требование безопасности: повреждённый инструментом литий-ионный аккумулятор может воспламениться.

5. Инструменты для демонтажа приклеенного экрана. Необходимы тепловоздушный фен или термостол для размягчения клея, присоска для создания зазора, пластиковые медиаторы и лопатки, прецизионные отвёртки, антистатический пинцет, антистатический браслет, а также изопропиловый спирт и безворсовые салфетки для удаления остатков клея.

6. Для чего используется изопропиловый спирт. Изопропанол применяется для обезжиривания поверхностей перед нанесением клея, удаления остатков старого клея, очистки контактов и шлейфов. Он быстро испаряется, не оставляет плёнки и практически не содержит воды, что важно при работе с электроникой.

7. Зачем нужна предварительная проверка нового экрана. Проверка до окончательной установки позволяет убедиться в исправности модуля (нет артефактов и битых пикселей, работают все зоны сенсора, сканер отпечатков и датчики) и избежать повторной разборки и повреждения уже приклеенного модуля: дефектный модуль заменяют до установки.

8. Отличие замены экрана на Samsung и других Android-смартфонах. У Samsung модуль поставляется в сборе с рамкой (midframe): мастер переносит на новую рамку плату, аккумулятор и прочие узлы, что упрощает установку и повышает точность посадки. У большинства других производителей модуль идёт без рамки и приклеивается к корпусу, что повышает риск перекосов.

9. Меры предосторожности при работе с феном. Нагрев выполняется при 90–100 °С, без задержки на одном участке, с постоянным движением сопла; нельзя перегревать матрицу, аккумулятор и пластиковые элементы корпуса, работать вблизи шлейфов и оставлять устройство нагретым без контроля. Перед подключением питания корпус остужают.

10. Почему для iPhone может потребоваться калибровка. В устройствах Apple дисплей сопряжён с платой, и после замены часть функций (True Tone, автокалибровка цветов, датчик освещённости) требует программной привязки нового модуля; процедура выполняется фирменным сервисным программным обеспечением.

11. Типичные ошибки новичков. Недостаточный нагрев или перегрев корпуса, металлические инструменты для отделения стекла, работа без отключения аккумулятора, повреждение шлейфов и разъёмов, пренебрежение предварительной проверкой модуля, неверный подбор запчасти, избыток клея и потеря влагозащиты.

12. Что такое «фантомные» нажатия. Это самопроизвольная реакция устройства на касания, которых нет: экран открывает приложения, прокручивает содержимое, набирает символы. Причина – микротрещины в сенсорном слое, попадание влаги, деформация панели или сбой калибровки; чаще всего дефект устраняется заменой модуля.

13. Как защитить устройство от статического электричества. Работать на антистатическом коврике, использовать антистатический браслет с заземлением, не надевать синтетическую одежду, не работать в сухом помещении, применять антистатический пинцет, не касаться контактов руками и хранить снятые платы в антистатической упаковке.

14. Когда замена целесообразна самостоятельно, а когда в сервисе. Самостоятельно замену выполняют при наличии опыта, инструмента и времени, при доступной стоимости запчасти и отсутствии гарантии; это оправдано для популярных моделей с распространёнными модулями. В сервис обращаются при гарантийном устройстве, повреждении других узлов, для моделей сложной конструкции, а также когда требуется калибровка или сохранение влагозащиты.

15. Что должен содержать протокол замены экрана. Модель и серийный номер устройства, тип оригинального дисплея, характер повреждения и результат диагностики, тип ремонта, сведения о новом модуле (артикул, тип матрицы, комплектация), перечень инструментов и материалов, время работ, результаты предварительной проверки и финального тестирования, выявленные сложности и заключение.

Заключение

В ходе лабораторной работы освоена методика диагностики дисплейных модулей и технология замены экранов смартфонов, выполнена замена дисплейного модуля в сборе на смартфоне Samsung Galaxy S21. Изучены типы дисплеев и конструкция модуля, диагностировано повреждение матрицы и сенсорного слоя, определён тип ремонта, подобран совместимый сервисный комплект с рамкой, выполнен демонтаж старого модуля, предварительная проверка и установка нового, проведено финальное тестирование и оформлен протокол замены.

Замена выполнена успешно: изображение равномерное без артефактов, сенсор работает по всей площади, сканер отпечатков пальцев и датчики функционируют, качество сборки соответствует требованиям (равномерные зазоры, отсутствие перекосов и люфтов), влагозащита восстановлена. Время выполнения работы составило 95 минут с учётом фиксации клея.

Наиболее важными этапами, определившими результат, оказались диагностика характера повреждения (ошибочная оценка привела бы к выбору переклейки вместо замены модуля), подбор качественной запчасти в сборе с рамкой, предварительная проверка нового дисплея до приклеивания и аккуратное обращение со шлейфами. Экономическая эффективность самостоятельной замены подтверждена: экономия по сравнению с обращением в сервисный центр составила порядка 35–40 %.