Лабораторное занятие № 9. Диагностика планшетных компьютеров.

Требуемые условия завершения

1. Введение

Цель работы – освоить методику комплексной диагностики аппаратных и программных неисправностей планшетных компьютеров различных производителей (Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Huawei MediaPad, Lenovo Tab и др.) с учётом их конструктивных особенностей.

Задачи работы:

- Изучить типовые неисправности планшетных компьютеров, обусловленные их конструкцией и условиями эксплуатации.

- Освоить встроенные средства диагностики для разных операционных систем (iPadOS, Android, Windows).

- Научиться использовать универсальные и фирменные диагностические приложения.

- Овладеть методами проверки ключевых компонентов: дисплей, сенсорная панель, аккумулятор, порты, беспроводные модули, камеры, динамики, микрофоны, датчики.

- Провести полную диагностику тестового планшета с фиксацией всех результатов.

- Составить заключение о техническом состоянии устройства с рекомендациями по ремонту или замене компонентов.

- Систематизировать полученные данные в отчётной таблице.

Оборудование и материалы:

- Образец: Планшетный компьютер с различными неисправностями (предоставлен преподавателем).

- Инструменты: Само устройство, зарядное устройство и кабель, адаптер USB-OTG (при необходимости), доступ к сети Интернет.

- Материалы: Фирменные диагностические приложения (Samsung Members, Huawei Support, Apple Support), сторонние утилиты (CPU-Z, AIDA64, AccuBattery, Phone Doctor Plus, TestM), бланк протокола диагностики.

2. Практическая часть

Ход работы

1. Изучение конструктивных особенностей планшетов, влияющих на диагностику
Ознакомьтесь с ключевыми отличиями планшетов от смартфонов, которые необходимо учитывать при диагностике:

- Большой дисплей (7–14 дюймов): повышенный риск механических повреждений (трещины, разбитая матрица) и битых пикселей; сложнее проверить сенсор по всей площади.

- Ёмкий аккумулятор (4000–12000 мАч): аккумулятор часто приклеен к корпусу, замена затруднена; износ проявляется быстрее из-за интенсивного использования.

- Отсутствие сотового модуля (у Wi-Fi версий): упрощает диагностику связи, но требует проверки Wi-Fi модуля.

- Отсутствие механических кнопок (у многих моделей): только кнопка питания и качелька громкости (иногда — только сенсорные кнопки).

- Разъём USB Type-C или Lightning: подвержен механическим повреждениям из-за частых подключений и зарядок.

- Пассивное охлаждение: перегрев может вызывать троттлинг и отключения, особенно у моделей на процессорах Intel (Windows-планшеты).

- Конструкция «неразборный корпус»: многие планшеты склеены, что затрудняет визуальный осмотр внутренних компонентов без специальных инструментов.

Зафиксируйте эти особенности в заметках.

2. Подготовка к диагностике
Выполните подготовительные действия:

- Убедитесь, что планшет заряжен (не менее 30%) или подключён к зарядному устройству.

- Снимите чехол и защитное стекло/плёнку – они могут влиять на работу сенсора и датчиков.

- Отключите все внешние аксессуары (клавиатуры, мыши, наушники).

- При возможности обновите операционную систему до актуальной версии.

- Запишите модель планшета, версию ОС и ёмкость аккумулятора (из характеристик).

3. Визуальный осмотр корпуса и разъёмов
Проведите тщательный внешний осмотр планшета:

- Экран: трещины, сколы, царапины, битые пиксели, желтизна (у старых дисплеев), неравномерная подсветка.

- Корпус: деформации, зазоры, следы вскрытия (повреждённые винты, царапины на торцах), вздутия, указывающие на проблемы с аккумулятором.

- Разъёмы: состояние порта зарядки (не разболтан ли, нет ли загрязнений, окислений), состояние разъёма для наушников (если есть).

- Кнопки: ход кнопки питания и громкости, наличие люфта, залипания.

- Динамики: видимые повреждения сетки, загрязнения.

- Камеры: состояние защитного стекла объектива (царапины, сколы).
Зафиксируйте все обнаруженные визуальные дефекты.

4. Проверка аккумулятора и зарядки
Оцените состояние батареи несколькими способами:

Для Android-планшетов:

- Наберите код *#*#4636#*#* – в разделе «Информация о батарее» посмотрите уровень заряда, напряжение, температуру.

- Используйте приложение AccuBattery – оно покажет расчётную текущую ёмкость относительно заводской, степень износа (% Health), скорость разряда.

- Визуально проверьте, нет ли вздутия корпуса (особенно в области аккумулятора) – это критический дефект.

Для iPad:

- Встроенные средства ограничены. Используйте сторонние приложения (например, CoconutBattery при подключении к Mac или Battery Life – показывает расчётный износ на основе циклов зарядки).

- Проверьте, сколько циклов зарядки выполнено (для новых iPad – около 1000 циклов до 80% ёмкости).

Для Windows-планшетов:

- Используйте встроенную команду powercfg /batteryreport в командной строке для создания отчёта о батарее (сохраняется в HTML). В отчёте указаны паспортная и расчётная ёмкости, количество циклов.

Проверьте процесс зарядки: подключите зарядное устройство, убедитесь, что индикатор зарядки загорается (или отображается значок молнии). Зафиксируйте: скорость заряда (прирост % за 10 минут), время полной зарядки (если известно).

5. Проверка дисплея и сенсорного экрана
Это один из самых важных этапов диагностики для планшетов.

Тест битых пикселей и засветов:

- Откройте в браузере сайт с тестом монитора (например, monitor-test.ru) или используйте приложение Screen Test.

- Поочерёдно отобразите чёрный, белый, красный, зелёный, синий, серый цвета.

- Осмотрите экран на наличие:

  - Битых пикселей – точки, не меняющие цвет.

  - Засветов – неравномерная подсветка по краям или углам (особенно заметно на чёрном фоне при максимальной яркости).

  - Жёлтых/синих пятен – часто возникают от перегрева или давления.

  - Артефактов – полосы, мерцание.

Тест сенсорного экрана (мультитач):

- Используйте инженерное меню (коды для Android: *#*#2664#*#* – тест сенсора, *#*#3424#*#* – тест сенсора HTC; для Samsung – *#0*# → Touch).

- Или установите приложение MultiTouch Tester.

- Проведите пальцем по всей поверхности экрана, рисуя непрерывные линии – не должно быть разрывов.

- Проверьте количество одновременно распознаваемых касаний (минимум 5–10 пальцев).

- Проверьте работу в углах экрана (часто там сенсор работает хуже).
Зафиксируйте результаты каждого теста.

6. Проверка датчиков планшета
Планшеты оснащены набором датчиков, которые необходимо проверить:

| Датчик | Метод проверки | Признак неисправности |
| --- | --- | --- |
| Акселерометр | Инженерное меню или приложение Sensor Test (поверните планшет в разные стороны) | Экран не вращается, показания не меняются |
| Гироскоп | Игры с дополненной реальностью или приложение Gyroscope Test | Нет реакции на повороты, «дрейф» |
| Датчик освещённости | Закройте рукой верхнюю часть планшета (у камеры) – яркость должна меняться автоматически | Яркость не меняется |
| Датчик приближения | Поднесите ладонь к датчику (обычно рядом с фронтальной камерой) во время звонка – экран должен гаснуть | Экран не гаснет (актуально для планшетов с поддержкой звонков) |
| Магнитометр (компас) | Откройте карты или приложение-компас – стрелка должна указывать направление | Не показывает направление, «дрейфует» |
| Датчик Холла (для магнитных чехлов) | Поднесите магнит к боковой части планшета – экран должен блокироваться/разблокироваться | Не реагирует на магнит (у некоторых моделей – активирует чехол) |

Зафиксируйте статус каждого датчика.

7. Проверка камер, микрофонов и динамиков

Камеры:

- Откройте приложение «Камера». Проверьте основную и фронтальную камеры:

  - Есть ли изображение (не чёрный экран).

  - Работает ли автофокус (наведите на близкий и дальний объекты).

  - Нет ли артефактов (полосы, пятна, шумы).

  - Работает ли вспышка/фонарик (если есть).

- Сделайте тестовые фото и видео, воспроизведите их.

Динамики:

- Воспроизведите тестовый аудиофайл (или откройте видео на YouTube).

- Проверьте работу всех динамиков (обычно 2 или 4 – стерео).

- Проверьте громкость на максимальном и минимальном уровне.

- Обратите внимание на хрипы, шумы, отсутствие звука в одном из каналов.

Микрофоны:

- Сделайте голосовую запись с помощью диктофона.

- Воспроизведите запись – оцените чёткость, наличие шумов, искажений.

- Проверьте работу шумоподавления (у некоторых моделей есть несколько микрофонов).

Зафиксируйте состояние всех аудио-видео компонентов.

8. Проверка беспроводных модулей

Wi-Fi:

- Подключитесь к известной сети Wi-Fi (желательно 5 ГГц для проверки производительности).

- Проверьте стабильность соединения (откройте несколько сайтов, видео).

- Измерьте скорость через Speedtest (сравните с ожидаемой для вашего провайдера).

- Проверьте уровень сигнала в разных частях помещения.

Bluetooth:

- Сопрягитесь с наушниками, колонкой или клавиатурой.

- Проверьте стабильность соединения (воспроизведение аудио, ввод текста).

- Проверьте радиус действия.

GPS (у моделей с сотовым модулем):

- Откройте карты (Google Maps, Яндекс.Карты) и дождитесь определения местоположения.

- Проверьте точность (в идеале – до 5–10 метров).

NFC (если есть):

- Попробуйте считать метку или выполнить тестовый платёж (если есть возможность).

Сотовая связь (у LTE-моделей):

- Вставьте SIM-карту, проверьте регистрацию в сети.

- Совершите тестовый звонок (если планшет поддерживает голосовую связь).

- Проверьте скорость мобильного интернета.
Зафиксируйте статус всех модулей.

9. Проверка портов и внешних подключений

Зарядный порт (USB Type-C / Lightning / Micro-USB):

- Подключите зарядку – проверьте, идёт ли зарядка (иконка и процент).

- Подключитесь к ПК через USB-кабель – проверьте, определяется ли планшет для передачи данных.

- Осмотрите порт на наличие загрязнений, окислений, погнутых контактов.

Разъём для наушников (3.5 мм, если есть):

- Подключите наушники – проверьте выход звука, работу микрофона (если есть).

Карта памяти (слот microSD):

- Вставьте карту памяти – проверьте, определяется ли она в системе, доступны ли файлы.

USB-OTG (поддержка внешних устройств):

- Подключите USB-флешку через OTG-адаптер – проверьте, определяется ли носитель (для Android/Windows-планшетов).

Зафиксируйте состояние всех портов.

10. Проверка производительности и стабильности (стресс-тест)
Для выявления скрытых дефектов (перегрев, троттлинг, нестабильность) выполните стресс-тест:

- Установите приложение AIDA64 (для Android) или CPU-Z, запустите мониторинг температуры процессора и частот.

- Запустите тяжёлое приложение (например, игру с 3D-графикой, тест GPU) или используйте приложение Stability Test.

- Наблюдайте за температурами – если они быстро достигают 80–90°C и планшет начинает тормозить или выключается – это указывает на проблемы с охлаждением.

- Проверьте, не возникают ли артефакты на экране при нагрузке (перегрев видеочипа).
Зафиксируйте результаты стресс-теста.

11. Программная диагностика (ОС, приложения, ошибки)

- Проверьте, загружается ли операционная система, нет ли бесконечных перезагрузок.

- Просмотрите настройки – все ли разделы доступны.

- Проверьте наличие предустановленных приложений, их работу.

- Если есть подозрения на вирусы или сбои, выполните проверку антивирусом (например, Malwarebytes).

- Проверьте, обновляется ли ОС и приложения через магазин приложений.

- Для iPad и iPhone используйте приложение Apple Support – оно может провести удалённую диагностику.

12. Составление протокола диагностики
На основе всех проведённых проверок составьте подробный протокол, в котором укажите:

- модель планшета, серийный номер, версию ОС;

- перечень проверенных компонентов;

- результаты каждого теста (исправен / с отклонениями / неисправен);

- описание выявленных дефектов с указанием вероятной причины;

- рекомендации по ремонту или замене компонентов;

- общее заключение о состоянии устройства.

13. Анализ полученных результатов
Оцените эффективность применённых методов диагностики. Ответьте на вопросы:

- Какие компоненты планшетов выходят из строя чаще всего и почему?

- Какие методы диагностики оказались наиболее информативными?

- Какие сложности возникли при диагностике (например, скрытые дефекты, трудности с доступом к инженерному меню)?

- В чём отличие диагностики планшетов от диагностики смартфонов?
Сформулируйте выводы и рекомендации для дальнейшей работы.

3. Создание отчета

Составьте итоговую таблицу по результатам диагностики:

Таблица 1. Результаты диагностики планшетного компьютера

| № | Компонент / Функция | Метод проверки | Результат | Статус | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | Настройки, *#06# (IMEI) | Модель: Samsung Galaxy Tab S7+, IMEI: 123456789012345, Android 12 | Определено | — |
| 2 | Аккумулятор | AccuBattery, визуальный осмотр | Заводская: 8000 мАч, Текущая: 6200 мАч, Износ: 22.5%, вздутия нет | Требует внимания | Замена при износе > 30% |
| 3 | Зарядка / USB-порт | Подключение зарядки и ПК | Зарядка идёт, передача данных работает, разъём чистый | Исправен | — |
| 4 | Дисплей (битые пиксели, засветы) | Screen Test (цвета) | Битых пикселей нет, небольшая засветка по левому краю на чёрном фоне | Частичный дефект | Приемлемо, замена не требуется |
| 5 | Сенсорный экран | MultiTouch Tester, инженерное меню | Сенсор реагирует на все касания, 10 точек, углы работают | Исправен | — |
| 6 | Датчики (акселерометр, гироскоп, освещённости, Холла) | Sensor Test, магнитный чехол | Все датчики работают корректно | Исправны | — |
| 7 | Камера (основная / фронтальная) | Съёмка фото и видео | Изображение чёткое, автофокус работает, вспышка работает | Исправна | — |
| 8 | Динамики / Микрофон | Воспроизведение аудио, запись голоса | 4 динамика, звук чистый, микрофон работает | Исправны | — |
| 9 | Wi-Fi / Bluetooth / GPS | Подключение к сети, сопряжение, карты | Wi-Fi стабилен, Bluetooth подключается, GPS определяет местоположение | Исправны | — |
| 10 | Слот microSD | Вставка карты памяти | Карта определяется, файлы доступны | Исправен | — |
| 11 | Производительность (стресс-тест) | AIDA64, 3D-игра | Температура CPU до 78°C, троттлинг незначительный, стабилен | Исправен | Рекомендовано не использовать в тяжёлых играх длительно |
| 12 | Программная часть | Проверка ОС, приложений | Система загружается, приложения работают, обновления доступны | Исправна | — |

(В реальной работе заполняются все строки на основе фактических результатов диагностики конкретного планшета)

Контрольные вопросы

- Перечислите основные конструктивные особенности планшетов, влияющие на диагностику.

- Какие методы используются для проверки состояния аккумулятора планшета?

- Как проверить сенсорный экран планшета по всей его площади?

- Какие датчики обычно установлены в планшетных компьютерах и как проверить их работоспособность?

- Как провести стресс-тест планшета для выявления проблем с охлаждением?

- Какие визуальные признаки указывают на вздутие аккумулятора в планшете?

- В чем отличие диагностики планшетов на Android, iPadOS и Windows?

- Какие сторонние приложения можно использовать для комплексной диагностики планшета?

- Как проверить работу порта USB Type-C на планшете?

- Почему при диагностике планшета важно обращать внимание на засветы на дисплее?

- Какие проблемы с дисплеем могут быть вызваны перегревом планшета?

- Как проверить работу динамиков планшета с учётом стерео- или квадро-звука?

- Какие сложности возникают при диагностике планшетов с неразборным корпусом?

- Какую информацию содержит протокол диагностики планшета?

- Какие компоненты планшетов чаще всего выходят из строя и почему?