Лабораторное занятие № 10. Замена экранов смартфонов и планшетов.

Требуемые условия завершения

1. Введение

Цель работы – освоить методику диагностики неисправностей дисплейных модулей мобильных устройств, а также технологию безопасной и корректной замены экранов смартфонов и планшетов различных производителей.

Задачи работы:

- Изучить типы дисплеев, используемых в современных мобильных устройствах, и их конструктивные особенности.

- Научиться диагностировать характер повреждения экрана и определять необходимость замены.

- Освоить методику подбора совместимого дисплейного модуля для конкретной модели устройства.

- Изучить последовательность операций по демонтажу старого и установке нового экрана с учётом конструктивных особенностей разных производителей.

- Овладеть навыками работы со специальным инструментом и клеевыми составами.

- Произвести проверку работоспособности после замены и калибровку (при необходимости).

- Задокументировать процесс замены и заполнить итоговую таблицу отчёта.

Оборудование и материалы:

- Образец: Смартфон или планшет с повреждённым экраном (разбитое стекло, неработающий сенсор, артефакты изображения).

- Новые комплектующие: Совместимый дисплейный модуль (в сборе или отдельно тачскрин и матрица).

- Инструменты: Набор прецизионных отвёрток (Phillips #000, #00, Torx T2–T5, Pentalobe для Apple), пластиковые медиаторы и лопатки, присоска, пинцет (антистатический), тепловоздушный фен (или мощный фен), антистатический браслет.

- Расходные материалы: Клей для экранов (B-7000, T-7000) или специальный двусторонний скотч, изопропиловый спирт (для очистки контактов и обезжиривания), безворсовые салфетки.

- Материалы: Инструкции по разборке для конкретной модели (iFixit, YouTube), бланк протокола замены.

2. Практическая часть

Ход работы

1. Изучение типов дисплеев и их особенностей
Ознакомьтесь с основными типами дисплеев, используемых в мобильных устройствах:

- LCD ( Liquid Crystal Display) – жидкокристаллические дисплеи. Основной подтип – IPS (In-Plane Switching), отличающийся естественной цветопередачей и стабильностью работы.

- OLED (Organic Light-Emitting Diode) – органические светодиодные дисплеи. Разновидность – AMOLED (используется Samsung). Отличаются более тонким корпусом, яркими цветами и глубоким чёрным.

При замене важно точно определить тип дисплея – использование несовместимой матрицы может привести к отсутствию изображения, артефактам или повреждению контроллера.

Зафиксируйте отличия LCD и OLED-дисплеев в своих заметках.

2. Диагностика повреждений экрана
Перед заменой необходимо правильно определить характер неисправности. Получите устройство с повреждённым экраном и проведите диагностику:

- Визуальный осмотр: трещины, сколы, «паутина» на стекле.

- Проверка матрицы: включите устройство (если возможно) и оцените изображение:

  - Полосы, пятна, битые пиксели, мерцание – указывают на повреждение матрицы.

  - Отсутствие изображения при целом стекле – возможно, повреждён шлейф или контроллер.

- Проверка сенсора (тачскрина):

  - Если сенсор не реагирует на касания в отдельных областях или по всей площади – повреждён сенсорный слой (дигитайзер).

  - «Фантомные» нажатия – устройство выполняет действия самостоятельно – часто из-за микротрещин или попадания влаги.

- Тест шлейфа: попробуйте аккуратно нажать на верхнюю часть корпуса (там, где проходит шлейф экрана). Если изображение на мгновение появляется – вероятно, проблема в контакте шлейфа, а не в самом дисплее.

Зафиксируйте результаты диагностики: какой компонент неисправен (стекло, матрица, сенсор, шлейф).

3. Определение типа ремонта и подбор запчасти
На основе диагностики определите, какой тип ремонта требуется:

- Переклейка тачскрина (замена только защитного стекла): применяется, если матрица не повреждена, изображение отображается без артефактов. Трудоёмкий метод, требует специального оборудования (вакуумная камера для удаления пузырьков воздуха).

- Замена модуля в сборе (дисплей + тачскрин): применяется, если повреждена матрица или сенсорный слой. Наиболее распространённый и надёжный способ.

Подберите совместимый дисплейный модуль:

- Определите точную модель устройства (наклейка на корпусе или в настройках).

- Найдите дисплейный модуль, соответствующий модели, типу матрицы, разрешению и интерфейсу подключения.

- Для Samsung рекомендуется приобретать дисплей в сборе с рамкой (midframe) – это упрощает замену и снижает риск повреждения.

Зафиксируйте модель выбранного дисплейного модуля и его характеристики.

4. Подготовка рабочего места и инструментов
Организуйте рабочее место:

- Обеспечьте хорошее освещение.

- Используйте антистатический браслет, соединённый с заземлением, для защиты от статического электричества.

- Подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы.

- Разложите винты в разных ёмкостях, чтобы не перепутать при сборке.

Зафиксируйте перечень подготовленных инструментов.

5. Разборка устройства и демонтаж старого экрана
Выполните разборку в следующей последовательности:

Шаг 1 – Обесточивание:

- Выключите устройство.

- Извлеките SIM-карту и карту памяти (если есть).

- Для безопасности рекомендуется разрядить аккумулятор ниже 25%, так как заряженный литий-ионный аккумулятор представляет потенциальную опасность.

Шаг 2 – Демонтаж задней крышки (для большинства Android-устройств):

- Нагрейте заднюю крышку феном (температура ~100°C, до 3 минут) для размягчения клея.

- С помощью присоски и пластиковой лопатки аккуратно отделите заднюю крышку.

Шаг 3 – Отключение аккумулятора:

- Открутите защитную пластину над разъёмом аккумулятора (если есть).

- Отсоедините шлейф аккумулятора от материнской платы. Это обязательный шаг перед любыми дальнейшими действиями!

Шаг 4 – Демонтаж старого экрана:

- Нагрейте экран по периметру феном (температура ~100°C, 30–40 секунд для алюминиевого корпуса, дольше для пластикового).

- Используйте присоску для создания зазора между экраном и корпусом.

- С помощью пластикового медиатора аккуратно проведите по периметру, отделяя экран от клея.

- Будьте осторожны со шлейфами – не повредите их.

- Отсоедините шлейф(ы) экрана от материнской платы.

Шаг 5 – Очистка рамки:

- Тщательно удалите остатки старого клея и осколки стекла с рамки корпуса.

- Протрите рамку изопропиловым спиртом для обезжиривания.

Зафиксируйте последовательность разборки и возникшие сложности.

6. Предварительная проверка нового дисплея
Перед окончательной установкой и приклеиванием нового экрана обязательно выполните проверку:

- Подключите шлейф(ы) нового дисплея к материнской плате.

- Подключите аккумулятор.

- Включите устройство.

- Проверьте:

  - Отображение изображения (нет ли артефактов, битых пикселей, засветов).

  - Работу сенсора (все зоны реагируют на касания, мультитач работает).

  - Работу датчиков (датчик приближения, освещённости), если они интегрированы в дисплей.

- Если всё работает – отключите аккумулятор и отсоедините шлейф дисплея для окончательной установки.

Зафиксируйте результат предварительной проверки.

7. Установка нового экрана

- Нанесите новый клей (B-7000/T-7000) или установите двусторонний скотч на рамку корпуса.

- Аккуратно установите дисплейный модуль в корпус, совместив его с рамкой.

- Подключите шлейф(ы) дисплея к материнской плате.

- Подключите аккумулятор.

- Установите на место защитные пластины и прикрутите винты.

8. Финальная сборка и фиксация

- Закройте заднюю крышку (при необходимости нанесите новый клей).

- Для надёжной фиксации экрана используйте струбцины или резинки на 1–2 часа до полного высыхания клея.

- Убедитесь, что все зазоры закрыты, корпус собран плотно.

9. Финальное тестирование
После полной сборки выполните комплексную проверку:

- Включите устройство, проверьте загрузку ОС.

- Проверьте изображение (цвета, яркость, отсутствие артефактов).

- Проверьте сенсор (все зоны, мультитач).

- Проверьте работу всех датчиков (в инженерном меню или через диагностические приложения).

- Проверьте работу камер, динамиков, кнопок (убедитесь, что при сборке ничего не было повреждено).

- Для iPhone и некоторых других устройств может потребоваться калибровка нового дисплея через фирменное ПО (Apple Repair Assistant).

Зафиксируйте результаты финального тестирования.

10. Документирование выполненной замены
Составьте протокол замены, в котором укажите:

- модель устройства, IMEI (если доступен);

- характер повреждения и результаты диагностики;

- модель и артикул нового дисплейного модуля;

- последовательность выполненных операций;

- возникшие сложности и способы их преодоления;

- результаты тестирования после замены.

11. Анализ выполненной работы
Оцените:

- Насколько правильно была проведена диагностика (совпал ли предполагаемый дефект с реальным).

- Какие этапы вызвали наибольшие затруднения (например, отделение старого экрана, работа с хрупкими шлейфами).

- Качество выполненной замены (нет ли зазоров, перекосов, люфтов).

- Экономическую целесообразность самостоятельной замены по сравнению с обращением в сервисный центр.

- Сформулируйте выводы и рекомендации для дальнейшей работы.

3. Создание отчета

Составьте итоговую таблицу по результатам замены:

Таблица 1. Результаты замены экрана смартфона/планшета

| № | Параметр | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель устройства | Samsung Galaxy S21, iPhone 12, Xiaomi Redmi Note 10 Pro и т.д. |
| 2 | Тип дисплея (оригинальный) | AMOLED / IPS LCD |
| 3 | Характер повреждения | Разбитое стекло, трещины / Отсутствие изображения / Не работает сенсор / Артефакты |
| 4 | Результат диагностики | Повреждена матрица / Повреждён тачскрин / Повреждён шлейф |
| 5 | Тип ремонта | Замена модуля в сборе / Переклейка тачскрина |
| 6 | Новый дисплейный модуль (модель, артикул) | Совместимый дисплей для [модель] |
| 7 | Инструменты и материалы | Перечень использованных инструментов и расходников |
| 8 | Время выполнения замены | ___ минут |
| 9 | Результат предварительной проверки | Изображение есть, сенсор работает, датчики работают / Не работает ___ |
| 10 | Результат финального тестирования | Устройство работает корректно / Есть замечания: ___ |
| 11 | Выявленные сложности | ___ |
| 12 | Заключение | Замена выполнена успешно / Требуется доработка |

(Заполняется на основе фактических результатов работы с конкретным устройством)

Контрольные вопросы

- Какие основные типы дисплеев используются в современных смартфонах и планшетах? В чём их отличие?

- Какие признаки указывают на повреждение матрицы, а какие – только на повреждение защитного стекла?

- Как проверить, что проблема с изображением вызвана неисправным шлейфом, а не самой матрицей?

- Почему перед началом разборки необходимо отключить аккумулятор?

- Какие инструменты необходимы для безопасного демонтажа экрана, приклеенного на герметик?

- Для чего используется изопропиловый спирт при замене экрана?

- Почему перед окончательной установкой нового экрана необходимо выполнить его предварительную проверку?

- В чём отличие замены экрана на устройствах Samsung (с рамкой) и на других Android-смартфонах (без рамки)?

- Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с нагретым феном?

- Почему при замене экрана на iPhone может потребоваться калибровка через Apple Repair Assistant?

- Какие ошибки чаще всего допускают новички при замене экрана?

- Что такое «фантомные» нажатия и о какой неисправности они свидетельствуют?

- Как защитить устройство от статического электричества во время ремонта?

- В каких случаях целесообразно выполнять замену экрана самостоятельно, а в каких – лучше обратиться в сервисный центр?

- Какую информацию должен содержать протокол замены экрана?